CARPETA DE CAMPO - Jeremias Nieto

Brazo Robotico

## I. Introducción y Marco Teórico

### Resumen Ejecutivo (Abstract)

Esta carpeta de campo documenta la gestión e implementación de un Brazo Robótico de Seis Grados de Libertad (6-DOF). El sistema se fundamenta en la plataforma Arduino e incorpora un esquema de control híbrido que integra joysticks analógicos con la detección de biopotenciales a través de un Sensor EKG/EMG. El propósito primordial del proyecto fue establecer una Interfaz Humano-Máquina (HMI) capaz de responder tanto a comandos manuales discretos como a la actividad electrofisiológica del usuario (actividad muscular). El informe registra la selección crítica de componentes (servomotores, joysticks, sensor EKG) y la ejecución de algoritmos de procesamiento digital de señales para acondicionar las lecturas bioeléctricas y mapearlas a movimientos cinéticos específicos del brazo.

### Objetivos

- Objetivo General: Diseñar, construir e implementar un brazo robótico de 6-DOF, desarrollando un sistema de control híbrido (manual y por biopotencial) basado en Arduino para la ejecución de tareas de manipulación.

- Objetivos Específicos:

  - Establecer el control de posición angular de los 6 servomotores utilizando 3 joysticks analógicos mediante un mapeo preciso.

  - Adquirir, acondicionar y filtrar la señal proveniente del sensor EKG (empleado para lecturas EMG) para una detección precisa de contracciones musculares.

  - Desarrollar un algoritmo de umbral y persistencia en el firmware de Arduino que traduzca la detección de la contracción muscular en una orden de movimiento para la garra o un eje determinado.

  - Documentar y analizar la latencia y la estabilidad del sistema, prestando especial atención al rendimiento durante la lectura simultánea de múltiples entradas analógicas.

### Materiales y Componentes Usados

| Componente | Cantidad/Tipo | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Placa Arduino | 1 | Microcontrolador central para procesamiento de señal y generación de PWM. |
| Servomotores | 6 | Actuadores de alto torque para las 6 articulaciones (6-DOF). |
| Joysticks Analógicos | 3 | Dispositivos de interfaz para el control de posición manual. |
| Sensor EKG | 1 | Módulo de adquisición de señales de biopotenciales (usado para EMG). |
| Baterías de Litio | Varias | Suministro de potencia independiente para los servomotores. |
| Estructura | 1 | Soporte mecánico físico para el brazo robótico. |
| Accesorios | Protoboard, cables, PC con IDE y Serial Plotter. | Prototipado, interconexión y depuración de firmware. |

## II. Diseño y Planificación

### Diagrama de Bloques del Sistema (Descripción)

La arquitectura del sistema se organiza en tres módulos funcionales esenciales que operan en secuencia:

- Módulo de Entrada: Constituido por las dos fuentes de comando: los Joysticks (control analógico) y el Sensor EKG/EMG (control por biopotencial).

- Módulo de Procesamiento: La Placa Arduino es el núcleo. Aquí el firmware ejecuta el mapeo de los joysticks (conversión de 0º-1023º a 0º-180º) y aplica el algoritmo de promedio móvil y la detección de umbral a la señal EKG/EMG.

- Módulo de Actuación (Salida): Los 6 Servomotores reciben las señales de Modulación por Ancho de Pulso (PWM) generadas por el Arduino, transformando la orden digital en movimiento angular del brazo.

### Diseño Mecánico del Brazo

El diseño mecánico se concibió para lograr los 6 Grados de Libertad (DOF), esenciales para tareas de manipulación complejas (rotación de base, elevación, flexión de codo, pitch y roll de muñeca, y operación de garra). Se emplearon servomotores en cada articulación. Durante el ensamblaje, la atención se centró en la fijación de la Estructura del brazo para garantizar la alineación de los ejes y prevenir que los servomotores soportaran cargas laterales excesivas.

### Planificación del Proyecto (Bitácora Cronológica)

La implementación se dividió en fases semanales progresivas, priorizando la validación del control motor antes de la compleja integración de la señal bioeléctrica.

## III. Desarrollo e Implementación (Bitácora Detallada)

### Semana 1 — Armado Físico y Verificación Visual

- Qué hice: Se procedió al ensamblaje de la base y las piezas principales de la estructura mecánica del brazo.

- Notas Técnicas: Fue fundamental verificar la rigidez estructural. Se confirmó que los servos no debían soportar cargas laterales, asegurando la correcta alineación de los ejes. Antes de la energización, se etiquetó cada servo con su posición inicial de 0º

### Semana 2 — Pruebas Individuales de Servomotores

- Qué hice: Conecté cada servomotor individualmente a la placa Arduino. Se cargó un sketch simple para probar el rango completo de movimiento (0 º 180º). Se registraron ruidos, vibraciones y posibles puntos muertos.

- Código de prueba: Se utilizó el código base con la librería #include <Servo.h> para controlar un servo conectado al pin 9.

- Problemas y Soluciones: Un servo manifestaba vibraciones intermitentes; la causa fue un cable de alimentación flojo, solucionado al re-crimpar y asegurar la conexión. Otro servo exhibía un leve calentamiento, lo que se abordó ajustando la carga mecánica en su posición de montaje.

- Resultado: Todos los servos se validaron funcionalmente. Se identificó un componente con juego mecánico que se reservó para posible reemplazo.

### Semana 3 — Joystick: Investigación, Mapeo y Control Básico

- Qué hice: Se llevó a cabo un análisis del funcionamiento de los joysticks (Ejes X, Y), documentando su rango de lectura ( 0-1023). A continuación, implementé la función de mapeo (map(valorAnalogico, 0,1023, anguloMin, anguloMax)) para la conversión angular. Se finalizó la programación del switch del joystick para la operación binaria de la garra (abrir/cerrar).

- Código base para joystick control simple: Se utilizó analogRead() para capturar el valor del eje X y map() para asignarlo al ángulo de la base, mientras que el switch digital controlaba la garra.

- Problemas y Soluciones: El movimiento angular inicial fue demasiado brusco, por lo que se implementó un mecanismo de suavizado moviendo el servo en pasos de 1º a 3º con un delay mínimo.

- Resultado: Se estableció el primer control manual funcional del eje de la base y la garra.

### Semana 4 — Inicio EKG: Montaje y Primeras Lecturas

- Qué hice: Se procedió a la instalación del Sensor EKG en el antebrazo. El montaje de los electrodos se ejecutó en las posiciones recomendadas para la toma de señal EMG (músculo, referencia y tierra). La visualización y el registro inicial de las señales se realizaron mediante el Serial Plotter.

- Observaciones: La señal capturada inicialmente mostraba un alto nivel de ruido. Se constató que la mejor señal (con picos claros y repetibles) se obtenía al realizar la contracción muscular (cerrar la mano en un puño).

- Problemas y Soluciones: El ruido se atribuyó a los cables y una referencia pobre; esto se soluciona mejorando el contacto con gel/adhesivo y reubicando el electrodo de referencia.

- Resultado: Se validó la capacidad del sistema para detectar eventos musculares simples con buena repetibilidad.

### Semana 5 — Procesamiento de Señal EKG y Pruebas de Umbral

- Qué hice: Implementé el algoritmo de procesamiento en Arduino: lectura de N muestras en un buffer, aplicación de un promedio móvil, cálculo del valor pico/umbral y, finalmente, el envío del comando al servo si el umbral era superado.

- Pseudo-código de filtro: Utilicé una estructura de buffer (int buffer[N], con N== 10) para la lógica del filtro de promedio móvil.

- Problemas y Soluciones: Los falsos positivos causados por movimientos o sacudidas se redujeron añadiendo el requisito de persistencia (el pico debía sostenerse entre 50 y 100ms). Adicionalmente, se integró un filtro pasa-bajo por software para mitigar la interferencia eléctrica.

### Semana 6 — Volver a Joysticks, Intentar Control por 2 Joysticks Simultáneos

- Qué hice: Se inició la fase de integración final, buscando controlar 4 servos simultáneamente con 2 joysticks. Esto requirió la lectura concurrente de 4 entradas analógicas.

- Problemas encontrados: La lectura rápida y simultánea de entradas analógicas causó latencia debido a la interferencia y el tiempo de estabilización del multiplexor interno del Arduino.

- Código clave (Solución): Se desarrolló la función readStabilized, que realiza una "lectura fantasma" seguida de un delayMicroseconds(5) y la lectura real. Esta técnica mejoró significativamente la estabilidad de los datos cruzados.

- Estado Final: Se demostró la capacidad para mover la base y el antebrazo de manera combinada con los joysticks, aunque la estabilidad óptima para los 6-DOF aún requiere optimización del código.

## IV. Resultados y Análisis

### Resultados Cuantitativos del Control por Biopotenciales

Los resultados obtenidos de la validación del sistema de biocontrol (Semana 5) son esenciales para el análisis de la HMI:

- Tasa de Detección Correcta: En 20 intentos de contracción muscular del puño, se detectaron correctamente 18 activaciones, logrando una efectividad del 90%.

- Falsos Positivos: De 20 pruebas sin contracción, se registraron 2 falsos positivos.

- Análisis: La alta tasa de detección confirma que la combinación del algoritmo simple de umbral y el filtro de promedio móvil es adecuada para transformar una señal ruidosa en un comando digital. Los falsos positivos, aunque presentes, son mitigables mediante la calibración fina del umbral y la lógica de persistencia.

### Análisis Crítico del Desafío de Múltiples Ejes

La principal limitación encontrada durante el desarrollo fue la latencia generada al intentar leer y procesar múltiples entradas analógicas y controlar 6 salidas PWM simultáneamente.

- Solución Aplicada: La implementación de la función readStabilized fue la clave para mitigar la lentitud en la lectura y permitió que el multiplexor interno del Arduino se estabilizara entre muestras.

- Impacto: Si bien este ajuste mejoró la precisión, se concluye que el control simultáneo y la respuesta rápida del sistema (para 6-DOF) demandan una optimización más profunda en el firmware o la consideración de hardware con mayor capacidad de procesamiento.

### Limitaciones del Sistema

- Control Biopotencial Binario: El biocontrol se implementó como una orden de activación/desactivación (Binario), lo que restringe la fluidez y la modulación del movimiento del brazo.

- Límites del Microcontrolador: La plataforma Arduino estándar mostró limitaciones en la capacidad de ciclo para gestionar de manera concurrente el filtrado digital de la señal EKG y el control preciso de los 6 servomotores, siendo la causa de la latencia observada.

## V. Conclusiones y Anexos

### Conclusiones Finales

El proyecto cumplió con éxito los objetivos al diseñar, ensamblar y validar un brazo robótico controlado por una interfaz híbrida. Mi enfoque personal como Jeremías en este trabajo fue la ingeniería de la señal (adquisición, filtrado EKG/EMG) y la resolución de conflictos de latencia en el control multiservo. Se demostró que las señales musculares pueden servir como comandos de control fiables con el acondicionamiento adecuado (filtrado y persistencia). Los desafíos técnicos encontrados, particularmente la latencia en el control de múltiples ejes, proporcionaron una base valiosa para el futuro trabajo de optimización y escalabilidad del proyecto.

### Trabajos Futuros y Mejoras Propuestas

- Mapeo Proporcional: Se recomienda reemplazar el control binario por un mapeo de la amplitud de la señal EKG/EMG a la velocidad o el ángulo del servo (control proporcional) para lograr un movimiento más analógico y fluido.

- Optimización del Código y Hardware: Integrar un manejo de interrupciones o migrar a un microcontrolador más rápido (p. ej., microcontrolador de 32 bits) es esencial para garantizar la estabilidad y precisión en el control simultáneo de los 6-DOF, eliminando la latencia.

- Filtros Digitales Avanzados: Explorar la implementación de filtros FIR o IIR en el firmware para un acondicionamiento de señal más robusto y una mayor inmunidad al ruido.

### Anexos (Código Fuente Detallado)

El código fuente es una parte integral de la documentación técnica y se presenta detallado para referencia.

#### Anexo A: Código Base para Joystick Control Simple (Semana 3)

C++

#include <Servo.h>

Servo base, garra;

int joyX = A0;

int joySwitch = 2;

void setup(){

base.attach(9);

garra.attach(10);

pinMode(joySwitch, INPUT_PULLUP);

}

void loop(){

int x = analogRead(joyX); // Lectura del eje X

int ang = map(x, 0, 1023, 0, 180); // Mapeo a ángulo 0-180

base.write(ang);

// Control de la garra (Cerrado/Abierto)

if(digitalRead(joySwitch) == LOW) {

garra.write(30); // cerrado

} else {

garra.write(90); // abierto

}

delay(15);

}

#### Anexo B: Pseudo-código del Filtro de Promedio Móvil (Semana 5)

Este fragmento ilustra la lógica del filtro de suavizado implementado en el firmware:

C++

const int N = 10;

int buffer[N];

int idx = 0;

long sum = 0;

// Función para añadir una muestra y actualizar la suma total

void addSample(int v){

sum -= buffer[idx]; // Quitar la muestra más antigua

buffer[idx] = v;    // Añadir la nueva muestra

sum += v;

idx = (idx+1) % N;

}

// Función para obtener el valor suavizado

int getAverage(){

return sum / N;

}

/*

* NOTA: Esta lógica se integra en el loop principal:

* 1. Leer el sensor EKG/EMG.

* 2. Aplicar addSample(valor_leido).

* 3. Aplicar la lógica de Umbral y Persistencia sobre getAverage().

*/

#### Anexo C: Función de Estabilización de Lectura Analógica (Semana 6)

C++

// Función desarrollada para evitar la interferencia y la latencia en lecturas cruzadas

int readStabilized(int pin){

analogRead(pin); // Lectura "fantasma" para forzar la estabilización del multiplexor

delayMicroseconds(5); // Pausa mínima

return analogRead(pin); // Lectura real

}

/*

* NOTA: Esta función reemplaza la llamada directa a analogRead()

* para todas las entradas de joystick en el loop principal.

*/